Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЭК» ООО «ЭКОТЭК»

Заказчик: Администрация Каргатского района Новосибирской области.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ООС1) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области»

753-20-ТЗ

- Пермь 2021

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЭК» ООО «ЭКОТЭК»

СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ЭКОТЭК» ____________/ Н.В. Ракунов "___"_________ 2021 г.; УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Каргатского района Новосибирской области ___________________ "___"_________ 2021 г..

Заказчик: Администрация Каргатского района Новосибирской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ООС1) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области»

753-20-ТЗ

Разработал

- Старший научный сотрудник

- ООО «ЭКОТЭК»

___________________ Николаева Л.М.

___________________2021

- Пермь 2021

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

- Главный инженер проекта

- ООО «ЭКОТЭК»

__________________ М.С. Бобров

____________________ 2021 г.

- Техническое задание

на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ООС1)» «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией

в Каргатском районе Новосибирской области»

|  | Наименование объекта воздействия на окружающую среду | «Строительство полигона ТКО в Каргатском районе Новосибирской области» |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация Каргатского района Новосибирской области. Юридический адрес: Новосибирская область, район, г. Каргат Почтовый адрес: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат. Глава Каргатского района Новосибирской области |
|  | Исполнитель | ООО «ЭКОТЭК» Юридический адрес: 614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, 60, офис 224. Почтовый адрес:. 614010, г. Пермь, ул. Героев. Хасана 9А, офис 321. |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Сроки разработки ООС1 | 1 этап - сбор обосновывающих материалов и разработка ТЗ на ООС1 (ОВОС); 2 этап - разработка предварительного раздела ООС1 (ОВОС). ТЗ и предварительный вариант ООС1 проходят общественные обсуждения; 3 этап - корректировка раздела ООС1, в который включаются протокол и замечания общественных обсуждений. Срок эксплуатации объекта строительства – 25 лет. |
|  | Основания для проведения работы | Техническое задание на «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области»; Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995; Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
|  | Содержание и цель работ | Выявление значимых потенциальных воздействий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. Целью разработки настоящего ООС1 (ОВОС) является оценка воздействия объекта «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области» |
|  | Место расположения объекта | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, кадастровые номера участков 54:09:020112:164 и 54:09:020112:644. |
|  | Идентификационные сведения о проетируемом объекте. | «Межрайонный комплекс-полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области» является производственным объектом, который позволит улучшить экологическую обстановку в районе его размещения, позволит ликвидировать несанкционированные свалки в Каргатском районе. Кроме того, при строительстве межрайонного комплекс-полигона ТКО с мусоросортировочной линией на картах УЗО будет размещено 39,2% от общего количества, поступающих отходов. |
|  | Сведения о проектируемом объекте. | - При строительстве межрайонного комплекс-полигона ТКО с мусоросортировочной линией на его территории предусматривается строительство следующих сооружений: - мусоросортировочной линии; - площадки временного накопления отсортированных отходов; - АБК; - автовесовой; - ванны для обмыва колёс мусоровозов; - площадки установки ТДУ Фактор 2000ЖДТ; - стоянки технологических машин; - парковочной площадки для персонала полигона; - пожарных резервуаров; - площадки хранения дорожных плит; - автодороги; - разворотной площадки; - локальных очистных сооружений ливневого стока; - накопителя бытовых стоков. |
|  | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду. | Для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть использованы следующие методы: - расчётные методы – определение параметров воздействий по утверждённым методикам; - метод аналоговых оценок – определение параметров воздействий с использованием данных по объектам-аналогам; - метод экспертных оценок для оценки воздействий; - метод причинно-следственных связей для анализа непрямых (косвенных) связей. |
|  | План проведения консультации с общественностью | 1. Информирование общественности о сроках и месте доступности проекта Технического задания на проведение ООС1 (ОВОС) в соответствие с п. 3.1 Положения об ОВОС; 2. Проведение предварительных консультаций с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности; 3. Обеспечение доступа общественности к обосновывающей документации и проекту Технического задания к проекту ООС1 (ОВОС); 4. Приём и документирование замечаний и предложений от общественности в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях; 5. Общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение ОВОС; 6. Учёт замечаний и предложений по проекту Технического задания на проведение ОВОС; 7. Утверждение окончательного варианта Технического задания на оценку воздействия на окружающую среду; 8. Обеспечение доступа к утверждённому варианту Технического задания на проведение ОВОС в течение всего периода проведения ООС1 (ОВОС); 9. Информирование о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ОВОС; 10. Обеспечение доступа к материалам объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ОВОС общественности для ознакомления; 11. Сбор и учёт замечаний и предложений к материалам объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ООС1 (ОВОС); 12. Проведение общественных обсуждений объекта экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ООС1 (ОВОС); 13. Принятие письменных замечаний и предложений в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений объекта экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ОВОС; 14. Утверждение окончательного варианта материалов ОВОС; 15. Обеспечение доступа к окончательному варианту материалов ОВОС. |
|  | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду. | 1. Анализ современного экологического состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.) для определения принципиальной возможности реализации намечаемой деятельности; 2. Определение уровня ожидаемого воздействия с учётом планируемых решений на атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды в период строительства, а также последующей эксплуатации объекта; 3. Выбор варианта технических решений с наименьшим уровнем воздействие на компоненты природной среды, попадающих под её влияние из числа рассматриваемых альтернативных вариантов; 4. Выявление неопределённостей, связанных с оценкой существующего состояния природных компонентов окружающей среды и уровня ожидаемого воздействия; 5. Формирование рекомендаций по экологически допустимому (безопасному) режиму функционирования объекта на период его строительства и эксплуатации; 6. Информирование общественности о намечаемой деятельности, обсуждение материалов ООС1 (ОВОС) выявление и учёт общественных предпочтений. |
|  | Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду. | Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны содержать: 1. Общие сведения 1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс. 1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации. 1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица. 1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть). 2. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности). 5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам. 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации (по альтернативным вариантам). 7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности. 8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 10. Краткое содержание программ мониторинга и после проектного анализа. 11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. 12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в которых указывается: 12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения; 12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения. 12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились). 12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком. 12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа. 12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. 13. Резюме нетехнического характера. 14. Утверждённое Техническое задание. |
|  | Порядок предоставления отчётных материалов. | Предоставить предварительную версию материалов ООС1 (ОВОС), включая проект Технического задания в электронном виде с текстовыми и графическими приложениями. Окончательный отчёт и утверждённое Техническое задание выпускается после согласования с Заказчиком и в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. |
|  | Сопровождение проекта | Совместно с Заказчиком участвовать в проведении общественных обсуждений, государственной экологической и государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. |